ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-ЕП (15.08.2023г)

| Название ТРУ | Поставка угля каменного длиннопламенного рассортированного, марки ДОМ (13-50мм) |
| --- | --- |
| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Уголь каменный обогащенный, рассортированный, марки Д (длиннопламенный) ГОСТ 32464-2013 , Марка угля - ДОМ, Класс (фракция)- 13-50, Содержание золы - не более 12%, Массовая доля серы - не более 0,60%, Массовая доля влаги - не более 20,0%, Выход летучих веществ- не более 45%, Низшая теплота сгорания рабочего топлива не менее 5500,0 Ккал\кг |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 3700 тонн |
| Срок поставки | ноябрь 2023г. – январь 2024г. |
| Место получения | «Поставщик» осуществляет доставку угля до конечного пункта Выборгский район Ленинградская область (котельные). |
| Основные требования | 1.Склад поставщика угля должен быть оборудован электронными поверенными автомобильными весами для возможности доступа и контроля качества и количества отгружаемого угля официальным представителем «Заказчика». В случае необходимости «Поставщик» обязан производить заезд на весы, находящиеся по адресу: г. Выборг, Пекарный переулок, дом№ 2Б, перед разгрузкой и после. 2. Обязательно предоставление Свидетельства о поверке автомобильных весов. 3. Наличие на складе не менее 1500 тонн запаса угля для гарантированной отгрузки в адрес «Заказчика» на момент подписания договора, с предоставлением железнодорожных накладных и соответствующих им удостоверений качества по форме УПД-35. 4. Подтвердить автопарк для доставки угля. 5. Поставка угля «Поставщиком» на следующий день после отправки заявки Заказчиком. 6. Заказчик оставляет за собой право осуществление анализа проб угля поставленного «Поставщиком» самостоятельно и в сертифицированной лаборатории для контроля качества угля и при несоответствии качества поставляемого угля оставляет за собой право расторжения заключенного договора. 7.Возможность ежедневной погрузки с 8.00 до 17.00 , автомобильного транспорта. |
| Требования к качеству и безопасности | Полное соответствие ГОСТам, |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции |
| Начальная максимальная цена (с доставкой до котельных) | 39 960 000,00 рублей, в том числе НДС 20% . |

Оплата производится в течение 120 (сто двадцать) календарных дней после поставки партии угля. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного угля считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Покупателя.